芯片

1.什么是GPGPU，其架构纳米数逐步缩小意味着什么？

GPGPU（General-Purpose computing on Graphics Processing Unit，图形处理器通用计算），简单来说就是把原本只用来画图的GPU，改造成了能做通用数学计算的"并行计算引擎"。

为什么需要这个东西？ 传统的计算由CPU（中央处理器）完成，CPU的设计理念是"少而精"——几个非常聪明的计算核心，擅长处理复杂、有先后依赖关系的任务（比如操作系统的任务调度）。但AI训练（比如ChatGPT学习海量文本）需要做的是大量简单、重复、相互独立的矩阵乘法。让CPU做这种事，就像让几个诺贝尔奖得主去工厂流水线拧螺丝——大材小用。

GPU原本的设计是为游戏画面渲染的：一个3D场景里有成千上万个像素点，每个像素点的光照计算都是独立的。所以GPU天生就是"人海战术"——塞进去上千个简单计算核心，同时处理成千上万个并行任务。

GPGPU就是进一步把这种并行能力"通用化"，让GPU不仅能渲染游戏画面，还能做AI训练、科学模拟、加密货币挖矿等通用计算。英伟达的CUDA（Compute Unified Device Architecture，统一计算设备架构）就是干这件事的软件平台，它让程序员可以用相对简单的方式调用GPU的海量核心来做通用计算。

纳米数逐步缩小意味着什么？ "纳米数"指的是制程节点（Process Node），比如7nm、5nm、3nm。这个数字代表晶体管栅极（Gate）的宽度——晶体管是芯片中最基础的开关元件，栅极就是控制这个开关通断的"闸门"。

纳米数缩小意味着：

- 单位面积塞入更多晶体管：同样大小的芯片上，5nm比7nm能装下约1.8倍的晶体管。更多的晶体管意味着更多的计算核心、更大的缓存、更复杂的电路。

- 功耗降低：晶体管变小后，开关一次所需的电量减少，所以同样算力下更省电。

- 速度提升：电子在更短的导线上跑得更快，信号延迟降低。

但是，纳米数越小，制造难度呈指数级上升。进入3nm以下后，传统的光刻技术已经接近物理极限，需要使用EUV光刻（Extreme Ultraviolet Lithography，极紫外光刻，使用波长13.5nm的极紫外光来雕刻芯片图案，比上一代DUV深紫外光刻精度更高，但设备极其昂贵，一台ASML EUV光刻机售价超过1.5亿美元）。

相较过去的进步：

过去的GPU（2000年代早期）只能做图形渲染，程序员无法方便地调用其并行能力。GPGPU的出现让AI训练从不可能变为可能——没有GPGPU，深度学习在2012年的ImageNet突破（AlexNet）就不会发生，后续的GPT系列更无从谈起。纳米数的持续缩小则让单颗芯片的算力每两年翻倍，维持了摩尔定律（Moore's Law，英特尔创始人戈登·摩尔提出的观察：集成电路上可容纳的晶体管数量约每18-24个月翻一倍）的生命。

2.什么是SIMT架构，什么是SIMD架构，什么是时延隐藏

SIMD（Single Instruction Multiple Data，单指令多数据）：一个指令同时操作多组数据。想象一个老师在黑板上写"所有人把书翻到第5页"——一个指令，全班同学同时执行。CPU里的AVX-512（Advanced Vector Extensions-512，一种SIMD指令集，一次能处理512位宽的数据向量）就是SIMD的典型实现，适合处理向量和矩阵运算。

SIMT（Single Instruction Multiple Threads，单指令多线程）：SIMD的升级版。同样是"一个指令，多组数据"，但SIMT中每个"线程"（Thread，执行流的最小单位）可以有自己的寄存器状态和独立执行路径。还是类比教室：SIMD是老师要求全班做同一道题；SIMT是老师出题后，每个学生可以用自己的草稿纸、按自己理解的步骤来解题，但最终都在做同一类运算。

GPU采用SIMT的原因：AI计算中虽然有大量并行性，但偶尔会有分支（比如"如果这个数大于0则做A，否则做B"）。纯SIMD遇到分支时效率暴跌（因为必须让所有数据走同一条路），而SIMT可以通过线程束（Warp，GPU中32个线程组成的一组执行单位，是调度的基本单元）掩码来处理分支，效率更高。

时延隐藏（Latency Hiding）：这是GPU高效并行计算的秘密武器。

计算中有两种耗时：计算耗时（ALU做运算的时间（ALU：Arithmetic Logic Unit（算术逻辑单元），简单理解就是：CPU/GPU 内部真正干“加减乘除、与或非”这种脏活累活的电路模块。））和内存耗时（等待数据从显存送到计算核心的时间）。内存耗时常比计算耗时高100倍以上。

计算机的整体：

控制器：车间主任（负责读指令、发号施令）。

ALU：拧螺丝的机器臂（负责真正的运算：加减乘除、比较大小、逻辑判断）。

寄存器：工作台（临时存放待加工的数据）。

缓存/内存：原料仓库。

GPU的解决方案是"以量取胜"：同时启动成千上万个线程，当一部分线程在等待数据从内存送达时（就像餐厅等上菜），GPU立刻切换去执行另一部分已经准备好数据的线程（先服务另一桌客人）。从宏观上看，计算核心一直在忙碌，内存等待的"空窗期"被其他线程的活跃计算"填满"了。

相较过去的进步：

早期的并行计算（如2000年前的超级计算机）使用SIMD架构，遇到数据依赖和分支时效率极低，程序员需要手动优化内存访问模式。SIMT + 时延隐藏让GPU编程门槛大幅降低，英伟达的CUDA编译器会自动处理线程调度和时延隐藏，程序员只需关注算法逻辑。这是AI计算得以普及的关键——否则只有极少数系统专家才能写好GPU程序。

3.什么是FP16（TFLOPS，稠密）

FP16（Half-Precision Floating Point，半精度浮点数）：计算机表示小数的一种方式。

要理解FP16，先理解什么是浮点数（Floating Point）：计算机用科学计数法的思路存储小数，格式为"符号位 + 指数位 + 尾数位"。

FP32（单精度浮点）：1位符号 + 8位指数 + 23位尾数，共32位。精度高，能表示很大和很小的数。

FP16：1位符号 + 5位指数 + 10位尾数，共16位。占内存减半，计算速度翻倍，但精度降低。

总的说FP32和FP16都是将数字转化为二进制保存的一种手段，前者的精度比后者高很多。

AI训练中发现一个关键事实：神经网络的权重和激活值并不需要FP32那么高的精度，FP16就足够了（甚至更低精度也可以）。这就像你算一笔账，不需要精确到小数点后8位，后两位够用就行。

TFLOPS（Tera Floating Point Operations Per Second，每秒万亿次浮点运算）：衡量芯片算力的单位。1 TFLOPS = 10^12次浮点运算/秒。

稠密（Dense）：与"稀疏"（Sparse）相对。稠密算力指所有计算单元都参与运算时的理论峰值。但实际AI模型中很多权重是0或接近0（这就是稀疏性），如果芯片支持稀疏计算加速，实际有效算力可以高于稠密峰值。

FP16 TFLOPS稠密：在FP16精度下，所有计算单元满负荷运转时的理论峰值算力。比如英伟达H100的FP16稠密算力约为1000 TFLOPS。

相较过去的进步：

2015年前，AI训练主要用FP32。Google的TPU（Tensor Processing Unit，谷歌自研的AI专用芯片，见下题）率先大规模使用低精度计算，英伟达从Volta架构（V100）开始支持Tensor Core（张量核心，专门用于矩阵乘法的计算单元，支持混合精度计算），FP16算力相比纯FP32提升了8倍以上。低精度计算让同样功耗和面积的芯片能跑出更高AI算力，同时减少了内存带宽压力（因为数据量减半），是AI芯片性能飞跃的核心技术之一。

4.什么是TPU和NPU，和GPU的区别是？

TPU（Tensor Processing Unit，张量处理单元）：Google专门为深度学习自研的AI芯片。第一代TPU于2015年发布，专用于推理（Inference，即模型训练完成后，用训练好的模型对新数据进行预测，如ChatGPT回答你的问题）。后续版本也支持训练。

NPU（Neural Processing Unit，神经网络处理单元）：广义上所有专门为神经网络计算设计的芯片的统称。TPU是NPU的一种，华为昇腾（Ascend）、苹果A系列芯片里的Neural Engine、高通Hexagon都属于NPU。

| 维度 | GPU | TPU/NPU |
| --- | --- | --- |
| 设计哲学 | 通用并行计算，可编程性强 | 专用加速，针对AI运算深度定制 |
| 灵活性 | 高，可跑图形、科学计算、AI等各类任务 | 低，主要跑AI相关计算 |
| 峰值算力 | 高，但利用率受算法影响大 | 针对特定AI运算（如矩阵乘法）效率极高 |
| 编程生态 | CUDA生态成熟，开发者众多 | 依赖特定框架（如TPU用JAX/TensorFlow） |

用一个比喻：GPU是瑞士军刀，什么都能干；TPU/NPU是专用菜刀，切菜（AI计算）效率极高，但不能用来拧螺丝。

那为什么市场还是被GPU主导？

因为AI算法变化太快了。今天的Transformer（GPT系列使用的模型架构）和昨天的CNN（Convolutional Neural Network，卷积神经网络，早期图像识别的主流架构）计算模式不同。GPU的灵活性让它能适应算法演进，而专用NPU一旦流片（Tape-out，芯片设计的最后一步，将设计好的电路图交给代工厂生产）就无法修改。英伟达通过CUDA生态建立了强大的软件护城河（Software Moat），让开发者和云厂商"离不开"它。

相较过去的进步：

2012年前，AI训练完全依赖CPU+GPU（且GPU还是纯图形卡），训练一个大模型需要数月。TPU的出现证明了"专用架构"可以比通用GPU快10-30倍，催生了AI芯片的创业浪潮。NPU的普及则让AI能力下沉到了手机端（如人脸解锁、实时翻译）和边缘设备，让AI不再依赖云端。

5.什么是逻辑密度？如何直观理解？

逻辑密度（Logic Density）：单位面积芯片上能容纳的逻辑电路数量。通常用"每平方毫米多少百万晶体管"（MTr/mm²）或"每平方毫米多少个标准逻辑门"（NAND2 Equivalent/mm²）来衡量。

直观理解： 想象一块固定大小的土地（芯片面积），上面盖房子（晶体管/逻辑门）。逻辑密度就是"这块土地上能盖多少套房子"。密度越高，同样大小的芯片功能越强大。

但要注意，制程节点数字（如3nm）不直接等于逻辑密度。制程节点数字 historically 代表晶体管栅极长度，但现在更多是一个营销代号。不同厂商的"3nm"实际逻辑密度可能差很多。因此业界常用LPP（Library-Product-Partner，标准单元库）或直接用晶体管密度来横向比较。

为什么逻辑密度重要？

- 密度越高，同样功能的芯片面积越小，成本越低（一片晶圆能切出更多芯片）。

- 或者同样面积下可以塞入更多功能，性能更强。

相较过去的进步： 1970年代第一颗微处理器Intel 4004只有约2300个晶体管，逻辑密度约几十个晶体管/mm²。如今台积电3nm工艺的苹果A17 Pro约有190亿个晶体管，面积159mm²，逻辑密度超过1亿晶体管/mm²——50年间提升了约200万倍。这种指数级提升是IT产业"算力成本持续下降"的物理基础。

6.什么是晶圆代工，为什么需要代工

晶圆代工（Foundry）：专门制造芯片但不设计芯片的公司，你把设计好的图纸交给它，它来生产。

要理解代工模式，先了解芯片产业的两种分工：

- IDM模式（Integrated Device Manufacturer，集成器件制造商）：自己设计、自己制造、自己封测。典型代表：英特尔、三星。优点是全流程控制，缺点是投资巨大。

- Fabless-Foundry模式（无晶圆厂-代工模式）：设计公司（Fabless，如英伟达、高通、华为海思）只负责设计芯片，制造交给代工厂（Foundry，如台积电、中芯国际），封测交给封测厂（OSAT，Outsourced Semiconductor Assembly and Test，外包半导体封装测试，如日月光、长电科技）。

为什么需要代工？

- 资金门槛：建一座先进制程晶圆厂（Fab，Fabrication Plant的缩写，即芯片制造工厂）需要投资200-300亿美元，而且3-5年才能投产。这不是一般公司能承受的。

- 技术门槛：芯片制造涉及数千道工序，需要物理、化学、材料、光学等多学科交叉，技术壁垒极高。

- 规模效应：代工厂同时服务数百家设计公司的订单，产能利用率高，摊薄了巨额固定成本。

- 专业化分工：设计公司专注创新，代工厂专注工艺，效率最大化。

台积电为什么能成功？ 台积电创始人张忠谋1987年开创纯代工模式时，行业巨头（英特尔）都嘲笑"代工没有技术含量"。但台积电专注制造、不与客户竞争（永远不做自己的芯片设计），赢得了所有Fabless公司的信任。同时投入巨额研发（每年100+亿美元）追赶制程，最终在7nm节点全面超越英特尔，成为全球最先进的芯片制造商。

相较过去的进步： 1987年前，所有芯片公司都是IDM模式，行业壁垒极高，创业公司几乎不可能参与芯片设计。代工模式的出现彻底改变了游戏规则——一个10个人的创业团队（如早期的英伟达）只需专注于芯片设计，就能制造出世界一流的芯片。这催生了硅谷芯片设计的创业浪潮，是今天AI芯片百花齐放的基础设施。

追问：为什么代工厉害的企业不自己做设计？比如台积电？

- 不是“技术不能”，而是“商业不敢”。代工业务的体量（年营收约700-800亿美元）和战略价值，远大于设计业务能做到的极限。为了芝麻丢了西瓜，是愚蠢的。

- “看图纸”形成的技术积累，并不能直接迁移成设计能力。技能树不同，且缺少设计迭代的核心经验。代工是吃材料学，物理，化学。设计吃EE，cs，微电子。

- 信任是代工的生命线。一旦破坏，客户会立刻叛逃，帝国随之崩塌。

7.晶圆代工厂的产品，几纳米几纳米的，就是最终产品了吗？代工的产品形态是什么样的。

不是最终产品。 代工厂交付的是晶圆（Wafer），不是芯片。

整个生产流程是这样的：

设计阶段：设计公司用EDA软件（Electronic Design Automation，电子设计自动化，类似芯片的CAD设计工具，如Synopsys、Cadence、Ansys等公司的产品）画出芯片的电路图，生成GDS文件（一种描述芯片版图的标准文件格式，记录了每根导线、每个晶体管的位置和尺寸）。

流片（Tape-out）：设计公司将GDS文件交给代工厂。

制造阶段：代工厂在晶圆上通过光刻、刻蚀、沉积、离子注入等数百道工序，把电路图"印"到晶圆上。最终交付的是一张圆圆的、像CD光盘一样的晶圆（通常直径300mm，即12英寸），上面排列着数百到数千颗裸芯片（Die，晶圆上切割下来的单个芯片单元）。

切割（Dicing）：用激光或钻石刀片把晶圆切成一颗颗单独的Die。

封装（Packaging）：把Die放到封装基板上，连上引脚，盖上保护壳，变成我们常见的"芯片"形态。

测试（Testing）：检查每颗芯片是否工作正常。

所以代工厂的"产品"是印好电路图案的晶圆，距离最终能用的芯片还有"切割+封装+测试"三大步骤。

代工的产品形态：

裸晶圆（Bare Wafer）：刚出厂、空白的硅片。

已加工晶圆（Processed Wafer）：印好电路的晶圆，这是代工厂的主要交付物。

代工厂按"每片晶圆"收费，价格从几千美元（成熟制程）到数万美元（先进制程）不等。

相较过去的进步：

早期（1960-70年代）的芯片公司确实是"从沙子到芯片"全包——自己拉单晶硅、自己做晶圆、自己光刻、自己封装。随着产业分工细化，台积电开创了纯代工模式，让设计和制造解耦。这种专业化让制程技术进步速度远超IDM时代——台积电可以在3nm上投入全部精力，而IDM公司（如英特尔）还要分心搞设计、搞软件，导致制造端逐渐落后。

追问：就是那个大圆盘一样的硅片？

8.什么是封装，为什么我们需要先进封装？先进封装就是为了提升数据吞吐量IO吗？

封装（Packaging）：把裸芯片（Die）包裹保护起来，并引出与外部电路连接的引脚，让它能焊到主板上使用。

你可以把Die想象成一个裸露的CPU核心，它上面的电路接触点（Pad）只有几十微米大小，无法直接焊到主板上。封装就是给它"穿上一层保护衣"（塑封或金属壳），并把微小的Pad引出到主板能焊接的大引脚上。

传统封装（如DIP、QFP）主要解决三个问题：

- 保护：防潮、防尘、防机械损伤。

- 引脚引出：把Die上的微触点扩展到外部可焊接的引脚。

- 散热：帮助芯片工作时产生的热量散发出去。

先进封装（Advanced Packaging）：超越了传统封装的"保护和引出"功能，成为提升性能的重要手段。

为什么需要先进封装？因为摩尔定律放缓了。

纯靠制程缩小（单片集成）来提升性能越来越难（3nm以下成本飙升、物理极限逼近），但AI对算力的需求仍在指数增长。先进封装通过"把多颗Die连在一起协同工作"来突破单片芯片的限制。

先进封装的核心目的包括：

- 提升IO吞吐量（Interconnect Bandwidth，互连带宽）：多颗Die之间的数据传输能力。比如HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存，见下题）就是通过先进封装把内存Die叠在计算Die旁边，实现远超传统DDR的带宽。

- 突破光罩极限（Reticle Limit）：最先进的光刻机一次能曝光的面积有限（约800-850mm²），单片Die不能超过这个面积。先进封装可以把多颗小Die（Chiplet，芯粒，见下题解释）像拼图一样组合成一颗"大芯片"的功能。

- 降低成本：大片良率（Yield，合格品占总产量的比例）低，把大芯片拆成多颗小Chiplet分别制造再封装，整体良率更高、成本更低。

- 异构集成（Heterogeneous Integration）：把不同制程、不同材质、不同功能的Die集成在一起（如CPU用3nm、IO用7nm、内存用专用工艺），各取所长。

先进封装就是为了提升IO吗？ IO提升是重要目的之一，但不是唯一目的。上面说的突破面积限制、降低成本、异构集成同样关键。可以总结为：先进封装是从"二维单片集成"走向"三维系统集成"的桥梁。

相较过去的进步： 传统封装只是"打包装"，先进封装则成为了"性能倍增器"。2015年前，封装在芯片产业链中技术含量最低、利润最薄。但随着CoWoS（Chip on Wafer on Substrate，台积电的2.5D封装技术，见下题）和3D封装的成熟，封装环节的技术壁垒和战略地位急剧上升。没有先进封装，H100这样的AI芯片根本造不出来——H100的Die面积已经逼近光罩极限，且需要配合6颗HBM，只有通过CoWoS才能实现。

9.AI时代数据峰值吞吐量增速高于峰值带宽增速，是不是意味着产生的数据多而传输的能力小？

10.什么是RDL重分布层，什么是RDL线间距

11.什么是键合？什么是介电键？什么是嵌入金属？什么是die？什么是Bumping工艺？

12.什么是2.5D封装？什么是3D封装？

13.什么是HPC，什么是HBM？什么是HBM4？

14.什么是WLCSP？什么是SIP？什么是FCCSP？什么是FCBGA？什么是FO？

15.什么是CoW？什么是CoWoS？什么是Si Interposer?

16.什么是qiandao

存储

1.什么是NAND，什么是DRAM，什么是HDD，什么是SSD，都是干什么用的

2.什么是KV cache？

3.什么是DDR？什么是LPDDR？什么是GDDR？什么是DDR4，什么是DDR5。

4.垂直堆叠是怎么打破平面存储限制的？

PCB

1.PCB就是放各种芯片的一个主板，对吗？

2.什么是M9，什么是PTFE方案？

3.什么是CoWoP

4.什么是覆铜板，什么是IC载板？

散热

1.什么是液冷的CDU？