Q1.光芯片的传输速率对下游有何影响？

A：

1.决定光模块产品代际

光芯片是光模块的"心脏"，其速率上限直接框定了光模块的规格：

25G/50G 光芯片 → 100G/200G 光模块（早期数据中心）

100G 单通道 → 400G/800G 光模块（当前主流）

200G/400G 单通道 → 1.6T/3.2T 光模块（下一代演进）

2. 重塑数据中心网络架构

传输速率的跃升会改变数据中心的连接拓扑和设备形态：

表格

速率阶段	典型架构	下游设备变化

100G时代	脊叶架构（Spine-Leaf）	交换机端口密度低，服务器网卡25G

400G时代	胖树架构升级	交换机向51.2T/102.4T背板演进，网卡升级100G/200G

800G/1.6T时代	直连/全光交换探索	CPO（共封装光学） 取代可插拔光模块，交换机与光引擎集成

3. 算力集群的"内存墙"与扩展瓶颈

在AI训练集群中，GPU/TPU之间的通信速率是 scaling efficiency 的关键：

速率不足 → 节点间通信延迟高 → 大模型并行训练效率下降（线性度差）

速率提升 → 支持更大规模的参数同步（如NVLink + 高速光互联）

下游影响：直接影响云厂商（AWS、Azure、Google、阿里云）的算力采购策略和集群拓扑设计。例如英伟达DGX GB200系统对1.6T光互联的依赖，会倒逼光芯片厂商的交付节奏。