通信行业进入工业化之初，电是最主要的载体。在十九世纪到二十世纪初出现的电报，电话，其工作方式都是依靠电，尤其是以铜缆为物理载体的电通信实现的。一个例子是1858年的跨大西洋电缆，第一次实现了两大洲之间的高速通信。

在整个电报和早期电话时代，铜缆都占据了十分重要的地位（其实在今天依然占据着很重要的地位），通信工业对于铜缆进行了各种各样的开发和研究，使之适用于不同的场景，。

但随着通信技术的不断发展，和数据传输量与速率的巨幅提高，铜缆遭遇了多方面的瓶颈限制，如插入损耗（铜缆越长，数据传输速率越高，损失越大），串扰（铜缆与铜缆间信号相互干扰，A铜缆的传输数据串流到B上，B铜缆的传输数据串流A上），反射（铜线一般是双绞线结构，可以理解为双螺旋形，是一种典型的抗干扰结构，插头，双绞线结构一旦出现结构形变，铜缆整体信息传送速率立刻降低，极难排查）抗干扰约束（高速率铜缆的相绞密度很高，额外的屏蔽层也很厚，导致整个铜缆非常粗，用料上的笨重导致成本也很大）等等。

在这一情况下，发展以光为载体的通信就成为了一个最优可行方案，光通信作为一条新的道路，从距离，干扰，发热，体积上解决了铜缆遭遇的问题。距离上，光在纤芯中几乎衰减极小，干扰上，光与光之间不存在类似电磁的干扰，发热上，光自身没有电热效应，体积上，光并不需要做高密度双绞结构来提升抗干扰能力，也就没有越做越粗的需求。因为这些优良的品质，光纤成为了二十世纪末以来最主要也是得到最大发展的通信载体。而光模块就是为了配套以光纤为主的光通信而诞生的。

不论是数字通信（DataCom，机器与机器间通信）还是互联通信（TeleCom，人与人的通信），终端接口都是绕不开计算终端。直到2026年，一般的个人PC和小型服务器的核心计算与接口仍基于电信号处理。在铜缆的时代，电信号只需要顺着网络基建入户即可，而到了光的时代，纯电的计算设备在面对光纤介质的进入时，需要专门转译。信号的光电转换就成为了必选项。因此自1990年代商用光通信爆发并开始快速发展，光电双向转化设备也与之同步进化，并逐渐规范化，模块化。光电转换设备在个人家庭体现为以光网络终端（ONT）/光网络单元（ONU）（也即光猫）为代表的嵌入式光收发调试设备，在企业端和工业端，则体现为重型交换机和光模块的结合

自九十年代商用化以来到AI大规模爆发前夜，从需求上看，主要是因为电信-互联网经济在过去三十年中从初生到蓬勃发展所产生的互联需求，时间尺度上，从电信-互联网产业的发展规模印证，光模块的发展可以随之分为大致四个阶段：

第一阶段为1990年代中期到2000年代初中期，这一阶段的主要动力是电信网络商业化爆发，全球IP流量激增，电信运营商需要升级长途传输骨干网。电信运营商（AT&T、NTT、中国电信等）铺设跨洋和跨省光纤干线，需要高速率、长距离传输。同时技术上，WDM（波分复用）技术成熟，单根光纤可同时传输多波长，每个波长需要独立光模块。

随着大规模通信需求的增加，过去一体化通信设备和光模块逐渐成为一种不经济的选择，因为一旦设备光口损坏，那么整个设备就需要维修或者更换，极不方便。在这种情况下，可插拔光模块成为了低运营成本和高设备灵活性共同追求的结果。GBIC（Gigabit Interface Converter，即千兆位接口转换器）就是这一结果的一个典范，这是第一款真正意义上遵循国际标准，跨品牌可通用的可插拔光模块，是通信变革浪潮中第一款标准可插拔产品。

第二阶段为2000年代初中期至2010年代，这一阶段的主要动力是互联网泡沫破裂后的后泡沫时代和web2.0时代的繁荣。无数今日耳熟能详的巨头和网页端应用在这一时期或建立，或壮大。百度（2000年创立），淘宝（2003年创立），支付宝（2003年创立），Google（2004年上市），Facebook（2004年创立），Youtube（2005年创立），这些巨头引领了网络空间中的搜索，社交和分享，从而彻底将互联网的交互方式从简单的浏览转为高频率的互动，互动就意味着数据的来往，这一现实不可避免地对数据中心的处理能力和传输能力提出了新的要求。同时，因为电商业务的周期性特征，为解决高峰期算力不足，休息期算力浪费的问题，2006年，亚马逊推出了Elastic Compute Cloud (EC2)，标志着现代云计算的起点，从这之后，互联网巨头们纷纷开始自建大规模数据中心，以支撑其不断扩张的业务。

Web2.0和云时代激增的数据密度对于数据传输提出了更高要求，其结果是通信及计算终端功能的再调整，以SFP（小型封装热插拔收发器，Small form-factor pluggable transceiver）技术为代表的光模块新范式诞生，其体积相较传统的GBIC缩减50%以上，并去除了部分不必要的功能，使得其在端口密度，功耗，散热上相较GBIC都有了巨大的提升。而其更小的体积和简化的电路设计，又使得其成本显著低于GBIC，于是SFP